A perifériákról

A külvilág és a számítógép közti kapcsolattartást végző eszközöket perifériáknak nevezzük. A perifériákat beviteli (input) és kiviteli (output) kategóriákba soroljuk.

A számítógép képernyője vagy a nyomtató tehát kiviteli, a billentyűzet és az egér, pedig bemeneti eszközök.

Az operatív memóriának van egy kellemetlen tulajdonsága: csak addig tartja meg az adatokat, amíg a gép be van kapcsolva. Ki kellett találni valamilyen műszaki megoldást, melynek révén a gép kikapcsolt állapotban is tárolni képes az adatokat: erre szolgálnak a háttértárolók. Ezek révén lehetséges tehát a memóriában tárolt adatok elmentése illetve visszaolvasása.

A bevitelt, kivitelt és háttértárolást végző eszközöket közös néven perifériáknak nevezzük.

Vannak olyan eszközök is tehát, melyek mind a bevitelben, mind a kivitelben szerephez jutnak. Általában is megállapítható, hogy az eszközök többsége közvetlen vagy közvetve, de részt vesz mind az adatbevitelben, mind az adatkivitelben. Hogyan tudnánk például szöveget bevinni, ha a monitoron nem látnánk, hogy mit gépelünk?!

A perifériák a külvilággal való kapcsolattartás eszközei. Többnyire az alapgépen kívül helyezkednek el (innen a nevük).

A perifériák egy része kifejezetten az adatbevitelt szolgálja. Ezek közül a legfontosabb a billentyűzet és az egér.

Egyéb beviteli eszközök: a szkenner, a digitális fényképezőgép, vonalkód olvasó; ritkábban használt mutató eszközök: a hanyattegér, digitalizáló tábla, érintő pad és a botkormány.

Miután a számítógép feldolgozza a bevitt adatokat, szükség van arra, hogy a feldolgozás végeredményét valahogy velünk is közölje.

A leggyakrabban használt kimeneti eszközök:

Monitor
Nyomtató
Rajzgép
Hangszóró
Modem

# Nyomtatók

A nyomtatók feladata, hogy valamilyen valamilyen forrásból származó információt - ez a forrás lehet egy számítógép, de akár számítógépes hálózat is – a lehető legtökéletesebben papíron vagy ritkábban más hordozón (boríték, írásvetítő fólia, stb.) megjelenítsenek.

#### Mátrixnyomtatók

A magyar nyelvben a mátrixnyomtató szinte egyértelműen a tűs (needle) ütőnyomtatót jelöli, melynek karakterformáló egysége a tűket tartalmazó mátrixfej. A feladat az, hogy egy karaktert – mondjuk a nagy E betűt – kis átmérőjű (kb. 0,35 mm) pontokból megjelenítsünk. Ehhez definiáljunk egy függőlegesen 7, vízszintesen 5 pontból álló területet és a 35 pont megfelelő befeketítéssel állítsuk elő az E betűt.
Az E betű vízszintes szárának megjelenítésére természetesen elhasználhatjuk mind az 5 pontot, de ebben az esetben, ha két EE betűt nyomtatunk egymás mellé, akkor azok összeérnek, és nehezen olvashatóvá teszik a szöveget. Ezzel a 35 ponttal szinte az összes karakter (számok, betűk, írásjelek) megjeleníthető, azonban a kisbetűk között található alányúló karakterek (g, j, p, stb.), melyek a karakterek alapvonala (E betű alsó vízszintes szára) alá nyúlnak, tehát itt a 7 függőleges pont kevés. Ugyancsak problémát jelentenek a nagybetűs ékezetes (É, Í, stb.) karakterek. Az első mátrixnyomatók (a 60-as években) még ilyen 7*5-ös mezővel dolgoztak, gyakran csak a nagybetűt jelenítették meg, vagy az alányúló kisbetűt is az alapvonal felett helyezkedtek el.
Természetesen hamar megjelentek az igazi alányúló (true decender) karaktereket nyomtató, 9*6-os mátrixú nyomtatók. Itt 9 függőleges pontból lehet a karakterek szárát megjeleníteni. Az alapvonal a második és a harmadik pont között húzódik, nyomtatás továbbra is hét tűvel történik, vagy a felső hét, vagy az alsó hét tű üt. A nyomtatási minőség javítására pedig a fél soremelés utáni újranyomtatást használták, így a képpontok sűrűbben helyezkedtek el a papíron.

tűk

papír

## Tintasugaras nyomtatók

Jellemzőjük a viszonylag jó minőségű, csendes nyomtatás, az olcsó ár, s ezek biztosítják népszerűségüket. A nyomtatást a nyomtatófej végzi, amely a pontok képzéséhez szükséges fúvókákat tartalmazza. A fúvóka kis átmérőjű (gyakran 0,05 mm) lyuk, melyen keresztül a tintacsepp kirepül és végül a papírra csapódik. A csepp leválasztására többfajta módszer is született, így megkülönböztethetünk folyamatos áramú vagy tintacseppes fejeket. A tintacseppes fej lehet piezokristályos vagy buborék (bubble jet) működésű.

Színes tintasugaras nyomtatók

fúvóka

tintacsepp

papír

A színes tintasugaras nyomtatók ugyanazt a fejet tartalmazzák, amit a fekete-fehér társaik, csak a négy színnek (cián, magenta, sárga, fekete) megfelelően négy példányban. A fekete tintapatron általában nagyobb, több tintát tartalmaz, mint a három alapszín patronja, hiszen a fekete a telítettség beállítása miatt szinte minden nyomathoz szükséges. A patronok általában színenként külön cserélhetők, a három szín nem egyformán szükséges a színes képekhez, ezért nem egy időben fogynak ki. Jelenleg a színes tintasugaras nyomtatók uralják a színes piacot, olcsó áruk, jó minőségű nyomtatásuk – a felbontás lehet akár 600, 1200 dpi -, színgazdagságuk miatt.

Tulajdonságok:
A nyomtatás minősége – 600, 1200 dpi (dot / inch)
Sebesség – 6-20 lap / perc

## Lézernyomtatók

Az első igazi forradalmi változást a nyomtatók között a lézernyomtató (Laser Printer) hozta kb. 20 évvel ezelőtti megjelenésével. Jelenleg a tintasugaras nyomtatóval együtt a legelterjedtebb nem ütő nyomtató. A lézernyomtató jól elkülöníthető részekből épül fel.
A lézernyomtatókban olyan félvezető lézert használunk mely könnyen modulálható, azaz a ráadott tápfeszültség hatására sugároz, annak hiányában pedig nem, és mindezt nagy frekvencián is megteszi. A képpontok függvényében való felvillanások hozzák létre a nyomtatási képet. Egy 12 lap / perces nyomtató egy lapot 5 másodperc alatt kell, hogy kinyomtasson, és ha ezt 600 dpi-vel teszi, akkor ezt a villogtatást legalább 6,5 MHz frekvenciával kell végeznie, mivel egy lapon 33 millió pont van. A félvezető lézerdiódák ennél nagyságrendekkel magasabb működési frekvenciákra is képesek. Mivel a nyomtatási szélesség teljes tartományában a lézersugárnak kell a képpont-információkat biztosítania, ezért ezt a sugarat ilyen szélességben kell az idő függvényében eltéríteni, hogy minden képpont a megfelelő pozícióba kerüljön. Az eltérítő egység egy hasáb alakú forgó tükör. Az eltérített sugár a lapon keresztirányban végighaladva hozza létre a nyomtatási kép egy-egy sorát. Az optika feladata egyrészt a lézersugár fókuszálása, másrészt pedig a torzulások kiküszöbölése. Az optika feladata a felbontás megkövetelt foltátmérő biztosítása a lézersugár eltérítésének teljes vonalában. A 4-10 cm átmérőjű fényérzékeny henger különleges anyaggal bevont alumínium cső, mely az elektromos töltést nagyon jól megtartja, megvilágítás hatására azonban a megvilágított helyen vezetővé válik, és a töltés elvész. A fényérzékeny henger feladata a töltéskép, mintegy a nyomtatási kép ’negatívjának’ kialakítása. A festékező egység előtt elhaladva a töltött helyeken festék tapad rá a papírra. Ezzel a módszerrel fekete felületet a lézer sugárforrás kikapcsolásával, fehér felületet annak bekapcsolásával lehet elérni. A festékező egység nagyon finomra őrölt (néhány mikronos részecskék) porfestéket (toner-t) tartalmaz. Ezt a porfestéket kell egyenletes rétegben a képtartalom szerint megfelelő helyekre felvinni. A festékező egység a felbontásnak megfelelő finomságú festéket a henger töltésképének megfelelően viszi fel a hengerre. A festékezett papírt a hengerről leválasztva a beégető egységbe kell vezetni, mely 160 C° körüli hőmérsékleten a festéket a papírba olvasztja, és rápréseli, véglegesen rögzíti a papíron. Az egység egy fűthető hengert tartalmaz, melynek hőmérséklete pontosan szabályozható, de biztonsági okokból garantált, hogy semmilyen körülmények között sem éri el a 300C° körüli gyulladási hőmérsékletet. A festékezett papír egyenletes sebességgel áthaladó a beégető henger és egy gumihenger között, a festék pedig rögzítődik. A beégető egység magas hőmérséklete miatt csak olyan média (papír, fólia, stb.) helyezhető a nyomtatóba, mely ezt a magas hőmérsékletet elviseli.

fixáló henger

toner

lézersugarak

Színes lézernyomtatók

szelén henger

papír

festékpor

A színes lézernyomtatót négy xerografikus egységgel (henger és toner) építik fel. A négy egység tartalmazza a négy különböző színű tonert. Elsőként a lézer felírja az első színhez tartozó információt a hengerre, a festékező rész festékkel látja el, majd a papírra átkerült festék a beégetéssel fixen a papírra kerül. Ezután a folyamat a második szín feldolgozásával folytatódik, és a negyedik szín feldolgozásával ér véget. A papír a négy egység előtt elhaladva folyamatos pályán mozog, a lézerforrás egymás után világítja meg a négy hengert. A hengerek helyett alkalmaznak fényérzékenyszalagot is, ekkor a töltéskép ezen alakul ki. A színes lézernyomtatókat elsősorban nagyobb mennyiségű színes nyomat előállítására alkalmazzák, mert az egy nyomatra eső költség viszonylag alacsony.

## Tintasugaras plotterek

Nem nyomtatóként szerepelnek, de nyomtatási funkciót is megvalósítanak a tintasugaras plotterek. A plotter (rajzgép) elsősorban vonalas ábrás rajzok megjelenítésére szolgál, a vonalat valóban toll – egy vagy több színű – rajzolja, a toll vonalvastagsága adott, tehát felületek színezése csak satírozással lehetséges. A mai plotterek tintasugaras fejet használnak a vonalak megrajzolásához, de a fej konstrukciója adja a lehetőséget fekete-fehér vagy színes grafika megjelenítésére is. Színes tintasugaras plotterek készülnek akár A0-ás méretben is, tehát egészen nagyméretű grafikák is nyomtathatók velük.

# Monitorok

Egyéb elnevezések: képernyő, display.
A felhasználókkal való kapcsolattartás legfontosabb eszköze, a számítógép
által feldolgozott megjelenítésére szolgál.
A képet több ezer apró, színes pont (pixel) alkotja.

Monitorok csoportosítása fizikai felépítésük szerint:

- tv-hez hasonló felépítésűek és kinézetűek (CRT)

- laptop, notebook számítógépekben használatos, kis fogyasztású és kis helyen elfér (LCD).

A régebbiek is elterjedtebbek.
A katódsugárcső (CRT) egy nagy üvegpalackra hasonlít, melynek általunk látható részén háromféle – vörös, zöld és kék – színben foszforeszkáló pontokkal van bevonva. Egy elektronsugár-hármas söpör végig másodpercenként többször minden ponthármason, és különböző erőséggel aktivizálja a foszforeszkáló részecskéket, így áll össze a kép. A ponthármasok alkotnak egy elemi képpontot vagy pixelt. A képpontok négyzetrácsot alkotnak. Az úgynevezett VGA monitorok 640 pixelt tartalmaznak vízszintesen és 480-at függőlegesen. Az SVGA monitorok 800*600 vagy 1024*768 képpontot tartalmaznak. A képfrissítési ráta, azt mondja meg, hogy egy másodperc alatt hányszor fut végig a képpontokon az elektron-sugár nyaláb. Mértékegysége a Hertz. A monitorok általában 70-85 Hz-esek. A képernyők méretét átlójának hossza adja, amit hüvelykben (coll=25,4 mm) fejezünk ki. A leggyakoribb méretek 14, 15, 17, 19, 21 hüvelyk.

Az LCD a folyadékkritályos megjelenítés rövidítése.
A kép egy lapos műanyaggal bevont felületen generálódik. A katódsugárcsöves monitorral ellentétben a kép nem állandóan frissül, hanem csak akkor, amikor az adott képpont változik, így a vízszines-, függőleges- és a képpontfrissítési frekvencia azt jelenti hogy ha változik a kép, akkor mennyi idő alatt képes a változtatást végrehajtani. Az LCD monitorok ezért lényegesen kímélik a szemet, hiszen a folyamatos vibrálás ezeknél a képernyőknél nem létezik. Környezetbarátabbak más szempontból is. Az LCD monitorok sugárzása lényegében 0.

A monitoron hány sorban és hányoszlopban vannak képpontok. Függ a monitor és a grafikus kártya típusától és a kártyán lévő memória nagyságától.

- 640*480 képpont

- 1240*1024 képpont

A felbontási értékeknél az első szám a vízszintes, a második szám a függőleges irányt jelneti.

Megjelenítő eszközök

Képmegjelenítők

Monitorok	Vetítők	További Képmegjelenítők

Katódsugárcsöves (CRT)	Lapos Képernyős

Aktív önvilágítós	Passzív Nem Önmegvilágítós

Plazma	Folyadékkristályos

Vákuum Fluoreszcens

Téremissziós

Elektro Lumineszcens

Világító Diódás (LED)